Задание на самостоятельное решение задач

для практических занятий по дисциплине БЖД

Чубан Дмитрий 1303

Задача №1

Оценить риск поражения человека электрическим током при однофазном прикосновении к токоведущим частям трёхфазной сети с изолированной нейтралью с Uф = 220 В, f = 50 Гц.  Емкость фаз относительно земли Cф = 10 мкФ, сопротивление изоляции фаз относительно земли Rф = 0,1 МОм, Rдоп = 2 кОм, Rh = 1 кОм.

Обеспечит ли защиту человека в этой ситуации устройство защитного отключения  с уставкой по дифференциальному току 10 мА и  временем срабатывания  0,2 с?

Задача №5

Оцените санитарные условия на рабочем месте работника.  Примите, что условия труда по другим факторам среды соответствуют классу 2.

| Работник |  | Директор фирмы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение | КЕО, % | Е, лк | КП, % |
|  | 0,5 | 180 | 12 |
| Шум , дБА | 34 |  |  |
| Электромагнитные поля | ЕI/ЕII *, В/м | BI/BII *, нТл | Р **, Вт/м2 |
|  | 20/0,4 | 70/14 | 0,01 |
| Микроклимат | Т, °С | Влажн, % | v, м/с |
|  | 18 | 46 | 0,02 |

*   I - при частотах 5 Гц…2 кГц , 	II   -  при частотах 2…400 кГц

** -  при частотах 300...300000 МГц